施工图设计文件审查反馈意见表(  __一__审)

共  2 页，第  1  页

| 工程名称 |  | 眉山经开区新区天之源和华奥便桥建设项目 | 审查编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  | 专 业 |  | 桥梁 |
| 序号 | 图号 | 反馈意见 |  |  |  |
| 一：设计说明 1、设计依据中补充上阶段批复及执行情况。 - 回复：本项目为一阶段设计。 - 2、公路等级便桥是何等级？ - 回复：本项目为连接厂区与既有道路。 - 3、项目所在区抗震等级应为7级，核实相关设计的构造措施。 - 回复：在梁体与背墙、挡块处均设置有橡胶垫块设计说明中已明确。 - 4、设计环境类别与地质报告不一致。 - 回复：设计环境类别与地质报告类别不一致，不冲突。地质报告中的环境类别分类详见《岩土工程勘察规范》G附录。 - 5、C30桩基混凝土不满足耐久性规范的环境类别要求。 - 回复：根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》桩基C30满足规范。 - 6、桥梁全长是14m还是16m应统一说明。 - 回复：桥梁全长为14米，核查修改。 - 7、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第六条：设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。设计应补充上述内容，且围堰措施应有相应工程量或指导性组织方案，避免缺项漏项，本桥是否需设置围堰应明确； - 回复：在设计说明中增加相关内容。 - 8、核实桥面铺装是沥青还是混凝土，应与图纸及工程量统一。 - 回复：桥梁铺装为沥青混凝土，混凝土为桥梁现浇层。 二：图纸 - 1、S-02设计沟渠边线内侧为何还要设置护岸：补充说明设计沟渠及护岸的相关行洪论证、高程信息等相关描述；建议取消护岸，并明确设计沟渠的坡率与桥梁如何接顺的详图设计，避免后期接不顺；从桥型图判定本桥无设置背墙耳墙的必要性； - 回复：此段沟渠规划断面顶宽为9.5米，桥梁跨径为8米，为后期景观效果以及水流的顺畅，故设置护岸，此沟渠为景观沟渠，不存在行洪，无需进行行洪论证。在桥梁施工完成后，护岸根据现场地形与沟渠设计进行顺接，护岸已浆砌片石或者混凝土为材料。桥梁设置耳墙与背墙，是挡台后与台侧的土，现场景观沟渠还未施工，护岸只是为考虑桥梁跨径小与景观沟渠宽度，避免桩基外露以及后期桥梁位置沟渠的顺接。数量已统计，护岸结构仅为示意，可根据景观要求进行调整。桥梁设计仅主要考虑工程量。 - 2、S-02补充桥区沟渠开挖断面、平面范围、支护等详图设计，确保近远期安全可行。 - 回复：现场沟渠未建成，现场开挖较浅，根据地勘报告提供开挖坡率进行开挖即可，无需支护等措施，无需补充开挖断面。桥型图中沟渠断面为远期景观沟渠断面，地形为一般地形，开挖面，平面范围这些为施工单位施工组织，无需进行想详图设计。开挖时，无需进行支护，根据地质报告，进行放坡开挖即可。 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人: 设计单位印章 设计人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 符合审查要求，审查机构验证人签字： |  |  |  | 审查机构审查专用章： |  |

填写说明：1.人员签名应为手签；  2.本表一式四份；  3.设计人员应对照审查意见，将施工图设计更正内容在此表中详尽描述（此处的序号应与审查记录表中的序号一一对应）。

施工图设计文件审查反馈意见表(  __一__审)

共  2  页，第  2 页

| 工程名称 |  | 眉山经开区新区天之源和华奥便桥建设项目 | 审查编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  | 专 业 |  | 桥梁 |
| 序号 | 图号 | 反馈意见 |  |  |  |
| - 3、S-02平面补充桥梁跨径及总长等标注信息；补充两侧道路信息示意；补充高程系统、坐标系统。 - 回复：补充相关信息。 - 4、S-02护栏0.25m不满足桥梁任何防撞等级的护栏要求。 - 回复：修改护栏，改为钢筋混凝土护栏。 5、S-02本桥应无桥面连续钢筋。 回复：取消桥面连续钢筋图，仅现浇层及桥面铺装连续。 - 6、S-02现浇层钢筋布置图 ，核实5cm混凝土应8cm混凝土分别用于何处，核实横坡采用混凝土实现还是沥青层实现，工程量统计应准确。 - 回复：5cm为沥青混凝土铺装，8cm为桥梁现浇层，在图中已表达清楚。桥梁横坡通过沥沥青铺装来实现。 - 7、S-02补充示意声测管设置的位置。 - 回复：补充声测管位置。 - 8、S-02人行道栏杆不满足防撞等级要求。 - 回复：修改护栏，改为钢筋混凝土护栏。 - 9、其余桥梁参照上桥修改。 - 回复：其余桥梁参照上桥进行修改。 - 10、所有桥位桥梁应补充桥位区域边坡设计、防护、高程等详图设计及工程量，确保与桥梁可接顺的同时与规划河道不冲突，并核实桥梁设计的合理性。 - 回复：施工桥梁前，对基础开挖，桥梁施工完成后，需对开挖部分进行回填。桥梁占用部分沟渠，此沟渠为景观区，桥梁跨度为业主要求，不存在与规划河道冲突，桥梁处不存在边坡设计、防护等详图设计。 - 11、补充桥梁两侧道路基础资料，确保设计的可行性及完整性。 - 回复：.桥梁一侧为已建成区域，桥梁会对已建成区域有一定的影响，会开挖人行道，开挖数量以及恢复数量已计入，另一册为未建成区域。 - 12、补充结构的上部、下部完整性计算书。 - 回复：补充结构的上部、下部完整性计算书。 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人: 设计单位印章 设计人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 符合审查要求，审查机构验证人签字： |  |  |  | 审查机构审查专用章： |  |

填写说明：1.人员签名应为手签；  2.本表一式四份；  3.设计人员应对照审查意见，将施工图设计更正内容在此表中详尽描述（此处的序号应与审查记录表中的序号一一对应）。