送审资料存在的问题：

- 应提供设计文件图审报告。

- 梁体一把构造图中说明中混凝土数量有误，与钢筋图中混凝土数量不一致，工程量与数量表统计不一致。（昇锐制药、天之源消防通道桥）

回复：修改昇锐制药、天之源消防通道桥梁体构造图说明中混凝土数量。

- 工程数量表中钢筋工程量汇总有误。挡块得钢筋量与详图不一致。

回复：修改工程数量表中挡块钢筋量，使其与挡块详图一致。

- 30cm水泥稳定层得水泥含量。

回复：30cm水泥稳定层得水泥含量为5%。

- 设计图纸中桥型布置图上护栏的宽度与防撞墙护栏的宽度应一致。设计说明中护栏的宽度应根据实际调整。

回复：调整桥型布置图中护栏宽度，修改设计说明。

- 预算关注桩混凝土清单工程量与定额工程量不一致。

- 送审预算计列“现浇构件钢筋HRB400直径≤10”，设计图纸中暂未看到有直径≤10的钢筋。

回复：设计中无小于10的构件钢筋。

- 余方弃置距离？桩基成孔方式？

回复：余方弃置需业主确认，桩基采用冲击钻成孔。

- 沥青砼桥面铺装厚度5~9cm，建议明确厚度及是否采用细粒式改性沥青混凝土AC-13C？8.8m3 /119m2 =7.4cm。

回复：本桥梁体与桥台台帽为平坡，因桥梁需设置横坡，横坡为1%故采用沥青混凝土厚度来调整横坡，靠近防撞护栏侧沥青混凝土厚度为5cm，桥梁中心厚度为9cm；沥青混凝土采用细粒式改性沥青混凝土AC-13C。桥梁现浇层、沥青混凝土铺装、防水层均应计算到桥台台尾，故桥面面积应为126m2 。故工程数量表中防水层面积、现浇层混凝土体积、沥青混凝土体积正确。

- D40伸缩缝是否只有一道？长度为9米。（详桥型布置图）若一座桥只有一道的话，伸缩缝预留槽混凝土应为0.7m3 。

回复：修改工程数量表中升缩缝预留槽混凝土数量。

- 搭板的设计图纸需与设计单位核实。

回复：桥梁搭板尺寸为6×8×0.3m。

- 信息价采用6月份信息价。

- 防撞墙刷漆（氟碳漆），需设计明确。

回复：已在设计说明与防撞护栏图重明确。

- 每座桥下施工中预留DN1500排水管X2，方便施工中沟渠畅通。

回复：已在工程数量表中增加相关工程量。