眉山经开区新区天之源和华奥便桥建设项目

设计说明

- 工程概况

本项目位于眉山市东坡区顺河村十二号西段修建眉山经开区新区范围内。该桥为眉山经开区新区天之源、华奥便桥。孔跨布置为1×8.0m，桥梁全长14.0m，上部结构采用钢筋混凝土简支实心板。桥台布置为桩帽式桥台，下设桩基础。

二、设计依据及规范

- 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》及《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》(交公路发[2007]358号)；

- 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

- 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

- 《公路桥梁抗风设计规范》（JTG/T D60-01-2004）；

- 《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）

- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

- 《公路桥涵地基及基础设计规范》（JTG D63-2019）；

- 《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/T B02-01-2008）；

- 《公路工程混凝土结构防腐技术规范》(JTG/T B07-01-2006)；

- 《混凝土结构耐久性设计规范》(GB∕T50476-2008)；

- 《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

- 《公路桥梁伸缩装置》（JT/T 327-2016）；

- 《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T4-2019）；

- 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；

- 《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）2019

- 《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ166-2011）

- 其它国家、行业、地方现行执行规范、规程、标准；

- 本项目路线设计开放资料及工程地质勘察报告；

- 业主提供的其他相关资料。

三、主要技术标准

- 道路等级：便桥；

- 设计速度：20km/h；

- 桥面类型：沥青混凝土桥面；

- 桥面标准宽度：净宽8.0m，全宽9.0m；

- 桥梁荷载等级：城-A级；

- 抗震设防烈度：7度；

- 地震设防类别：丁类，动峰加速度0.1g，特征周期0.45s；

- 设计基准期：100年；

- 附属工程（支座、伸缩缝等）设计使用年限：15年；

- 桥梁设计使用年限：50年；

- 桥梁安全等级：二级；

- 环境类别：I类。

四、自然地理概况及地质条件

（一）气象、水文

1、气象

场区属亚热带湿润型气候，冬无严寒，夏无酷暑，霜雪少见，四季分明。多年平均气温17℃—17.2℃，极端最高气温42℃，极端最低气温－4.3℃；多年平均降水量1000毫米—1040毫米；多年平均相对湿度81%—85%；年无霜期279—318天；多年平均日照数900小时—1165小时；平均风速1.4米/秒，以北风最多。

岷江发源于阿坝州松潘县岷山南麓的弓松岭和朗架岭，流经阿坝州、成都市数县后在双流县黄龙溪入彭山境内，流经东坡区、青神县后在平姜峡出境。岷江在眉山境内流长99.26km，境内流域面积3104.1km²，出境断面河床平均比降0.77‰。岷江在市境内接纳的主要支流有：位于左岸的府河、王店河、鲫江河、沙溪河、筒车河；位于右岸的梓潼河、毛河、东西体泉江、思蒙河、金牛河。另外，还有部分集雨面积汇入越溪河、芒溪河在境外注入岷江。工作区岷江河段较为顺直，河面宽465m。工作期间处于枯水季节，水位较低，最大流速约5m/s。

（二）地形地貌

场区属岷江河谷一级阶地。场地地段较平整，钻孔标高最大值417.80m，最小值416.30m，钻孔相对高差1.50m。场地高差变化相对较小，地形地貌相对简单。

（三）地层岩性

在场地勘探深度范围内，根据钻探所揭露的岩土层的物理力学性质、沉积时代、成因类型并结合室内试验、野外鉴定，场地岩土层为：第四系全新统素填土层（Q4ml），第四系上更新统冲洪积层（Q3al+pl）状粉质黏土层（可塑状、软塑状），第四系上更新统冲洪积层（Q3al+pl）细砂层；第四系上更新统冲洪积层（Q3al+pl）卵石层组成，现将场地内各土层情况分述如下：

①素填土：褐黄色，松散，稍湿，主要以黏性土为主，含大量植物根系及少量碎砖块，分布于大部分场地，根据现场调查访问，该素填土层为新近回填土，回填年限小于2年。

②粉质黏土：黄褐色、褐灰色，以黏粒为主，黏性良好，透水性差，刀切面光滑，含少量高岭土，无摇振反应，稍有光泽。

②1可塑状粉质黏土：干强度中等，韧性中等，可搓成条，N标准贯入试验击数6.0～8.0击。

②2软塑状粉质黏土：干强度低，韧性差，可搓成条，N标准贯入试验击数4.0～5.0击。

③细砂：褐黄，松散，湿。矿物成分以细颗粒的长石、石英及片状的云母为主，含少量粉砂，粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量的85%。

④卵石：杂色，稍湿，稍密～中密，卵石成分复杂，包括花岗岩、石英岩、砂岩等，细砂充填。根据超重型动力触探试验击数分别稍密卵石层、中密卵石层：

④1稍密卵石：灰白色、青灰色等，稍密，湿～饱和。卵石成分以砂岩、花岗岩为主，石英岩次之。卵石粒径一般在20～150mm，含量约等于总质量的55～60%。中～微风化，呈亚圆形，磨圆度好。粒间由砂土填充，排列混乱，大部分不接触。钻进较易，孔壁易坍塌。3＜N120≤6击，场区普遍分布。

④2中密卵石：灰白色、青灰色等，中密，湿～饱和。卵石成分以砂岩、花岗岩为主，石英岩次之。卵石粒径一般在20～100mm之间，含量约占总重的60～70％。局部含少量漂石，粒径最大可达40cm。充填物以细砂为主，分布于卵石层中部，局部夹有细砂透镜体。中～微风化，呈亚圆形，磨圆度好。粒间由砂土填充，排列混乱，大部分接触。动探施工时，钻杆、吊锤轻微跳动。6＜N120≤11击，场区普遍分布，本次未揭穿。

（四）地质构造及地震

场地在大地构造上属新华夏系熊坡一盐井沟雁形构造带彭(山)眉(山)大向斜西北翼,无断裂通过。场地自全新世以来，抬升及断裂活动减弱。场地内无深大断裂通过，属于构造及非地震稳定区，对建筑无不良影响。场区历史上未发生过6级以上的强烈地震，其区域稳定性是处于周围活动环绕中的一很多定核块内，适宜建筑。

（五）水文地质条件

场地内及附近无影响工程建设的地表水流通过，拟建桥梁预计垮沟主要为以后场地排水设计，现状为一干沟。

场区地下水主要赋存于第四系松散岩类孔隙中，卵石层为主要含水层，大气降水和上游径流补给为主要补给源，主要以钻井取水和径流排泄为主。本次测得初见水位为7.0m-8.0m，相应水位高程为409.0m-409.6m m；稳定地下水位为6.8m-8.4m，相应水位高程为409.4m-409.7m.地下水年变幅在1.0-1.5m之间。

钻孔单井涌水量大于1000m3/d，场地粉质黏土渗透系数为2X10-3 m/d，细砂渗透系数为10m/d，稍密卵石层渗透系数30m/d，中密卵石层渗透系数25m/d。地下水化学类型为HCO3-Ca类型，水质较好。

根据场地气候特征和含水层透水特征，按《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）（2009年版）附录G.0.1条划分，场地环境类型为Ⅱ类。

- 地基岩土物理力学性质

表7-1  各地基岩土物理力学指标建议值表

| 岩土名称 | 天然密度 ρ0（g /cm3） | 承载力基本容许值［fa0］（kPa） | 压缩模量ES（mPa） | 变形模量E0（kPa） | 粘聚力 c（kPa） | 内摩擦角 φ（0） | 基底摩擦系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素填土 | 1.80 | —— | 3.0 | —— | 10 | 12 | 0.20 |
| 可塑状粉质黏土 | 1.91 | 130 | 4.8 | —— | 40.5 | 14.4 | 0.30 |
| 软塑状粉质黏土 | 1.82 | 100 | 2.5 | —— | 10.5 | 10 | 0.30 |
| 细砂 | 1.90 | 80 | 3.0 | —— | —— | 10 | 0.40 |
| 稍密卵石 | 2.00 | 300 | 30 | 20 | —— | 35 | 0.45 |
| 中密卵石 | 2.10 | 600 | 40 | 30 | —— | 40 | 0.45 |
| 注：各土层承载力基本容许值是主要根据各土层工程地质物理力学指标和标准贯入试验成果依据《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTGD63-2007）的有关条文，并参考地区经验综合确定，设计使用时尚应根据基底埋深、基础宽度及地基土的类别等设计参数按照相关规范规程的规定进行修正。 |  |  |  |  |  |  |  |

表7-2      桩极限端阻力标准值和极限侧阻力标准值

| 岩 土 名 称 | 桩的极限端阻力标准值qpk (kPa) |  | 桩的极限侧阻力标准值qsik（kPa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土预制桩 | 钻孔灌注桩 | 混凝土预制桩 | 钻孔灌注桩 |
| 素填土 |  |  | 20 | 20 |
| 可塑状粉质黏土 |  |  | 25 | 25 |
| 软塑状粉质黏土 |  |  | 20 | 20 |
| 细砂 |  |  | 20 | 20 |
| 稍密卵石 | 5000 | 1000 | 120 | 120 |
| 中密卵石 | 6000 | 2000 | 150 | 150 |
| 注：表中所提供的桩端极限端阻力、侧阻力标准值由查表和地区经验综合对比分析取得，施工前应在现场进行试桩，并根据试桩试验成果对相关参数作优化调整。 |  |  |  |  |

五、主要建筑材料

1、混凝土

(1)粗骨料：应采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产。碎石最大粒径不宜超过20mm，以防混凝土浇筑困难或振捣不密实。

(2)混凝土：梁体采用C40砼、桥面现浇混凝土采用C40防水砼；桥面铺装采用沥青混凝土；垫石采用C40混凝土；桩基采用C30水下混凝土；桥墩、桥台耳墙、台帽、背墙等均采用C30混凝土。

2、普通钢筋

除特殊注明外，直径Φ<12mm采用HPB300钢筋，必须符合国家标准（GB1499.1-2017）；直径Φ≥12mm采用HRB400钢筋，必须符合国家标准（GB1499.2-2018）。凡需焊接的钢筋均应按规范满足可焊性要求，结构主筋连接应采用机械套筒连接或其它可靠的机械连接。冷轧带肋钢筋焊网应符合国际GB13788-2017的要求。

3、其它材料

1）钢板采用符合《优质碳素结构钢》（GB/T 699-2015）规定的Q235B钢板。

2）伸缩缝采用40型型钢伸缩缝，其技术条件应符合交通部行业标准JT/T327－2016的规定。

3）支座：板式橡胶支座满足现行《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T4-2019）的相关规范要求。

4）桥面排水系统：采用铸铁管材。

5）其它材料：砂石、水的质量要求均按现行《公路桥涵施工技术规范》有关条文办理,砂石材料可在邻近永和砂石厂购买。

六、桥梁工程设计内容及概况

1、桥梁概况

本次设计桥梁均为跨越既有景观河道，桥梁全长14.0m。桥梁位于直线上。桥梁标准横坡为双向1%。桥梁宽度为9.0m，净宽8.0m。

2、孔跨布置

本桥孔跨布置为1×8m，全长14.0m。

3、上下部结构型式

上部结构为钢筋混凝土现浇简支实心板，采用满堂支架施工。结合现场实际情况，桥台布置为桩帽式桥台，下设桩基础。

4、桥面排水

本桥采用铸铁管将桥面雨水直接排入桥下河道。

七、上下部结构设计要点

1、桥梁结构主要计算参数的选取情况

1）设计参数

钢筋混凝土构件

设计环境类别：I类

整体升降温差：升温25℃，降温20℃

竖向日照正温差：T1=20℃，T2=6.7℃，A=300mm

竖向日照反温差：T1=-10℃，T2=-3.35℃，A=300mm

2）恒载

恒载按实际断面计取重量，桥面调平层仅作为恒载施加，不参与构件受力。钢筋混凝土容重取25kN/m3。

3）活荷载

汽车荷载采用城-A级车道荷载，按双车道布置，横向折减系数按规范取值为1.0。汽车冲击力、制动力根据《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）进行计算。

2、桥梁结构设计要点

1）上部结构设计

四川昇锐制药有限公司大门通道桥以及恒泰天之源消防通道桥上部结构采用钢筋混凝土现浇简支实心板，梁高为60cm，翼缘板宽35cm。

恒泰天之源能源站大门桥上部结构采用钢筋混凝土现浇简支实心板，梁高为70cm，翼缘板宽35cm。

2）下部结构设计

桥台为桩帽式桥台，下设两根桩基，桩基直径为130cm，桩间距为540cm。

3）桥面铺装

铺装结构层为5~9cm沥青混凝土耐磨层+防水层+8cm厚C40防水混凝土现浇层，现浇层中设直径12的HRB400钢筋。

4）桥面防水

桥面防水等级为I级，防水涂料应采水泥基渗透结晶型防水涂料，涂料用量不小于1600g/m2。防水涂料应满足《水泥基渗透结晶型防水材料》（GB18445）的相关技术指标要求。

5） 伸缩缝和支座

本桥均在0#桥台处设D40型型钢钢伸缩缝，1#桥台处设置桥面连续。伸缩缝为定型产品，其技术指标应满足《公路桥梁伸缩缝装置》（JT/T327－2016）。支座为定型产品，其技术指标应满足相关规范要求。

6）外露钢结构防腐涂装

钢构件表面直接暴露于大气中，应对其表面进行防锈、防腐处理，其涂装耐久性要求不小于15年。设计除钢丝绳外的钢结构均拟采用以下涂装方案：

| 涂层 | 涂层名称 | 涂装道数 | 涂层厚度（μm/道） |
| --- | --- | --- | --- |
| 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1 | 60 |
| 中间涂层 | 环氧（云铁）漆 | 2 | 70 |
| 面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2 | 40 |

在进行结构涂装前，应对钢结构外表面进行除锈，除锈等级不低于Sa1级。

7）搭板及台后回填

台后设6米长钢筋混凝土桥头搭板。桥台回填采用透水性材料。且搭板下填土压实度不小于96%。

3、桥梁施工方案

本工程桥梁下部桩基采用筑岛围堰钻孔施工桩基，定型模板施工桥墩及桥台。上部结构采用满堂支架现浇施工方案。

本工程水中桥墩、河堤防护、桩基等应在枯水期施工。施工单位应根据本工程的实际情况，做出详细的施工组织设计，并有切实可行的施工质量管理控制体系和各部位详细的质量控制措施，确保本工程施工质量合格。施工单应对全过程有质量安全隐患和施工人员、设备机具安全隐患的施工工序如桩基钻孔浇筑等工序，做好切实可行的安全措施和应急预案，确保工程全过程的施工安全。

4、桥梁抗震设计

1）本项目地震动峰值加速度为0.1g，抗震设防烈度为7度。

2）本项目桥梁抗震设防类别为丁类，在E1作用下不损坏。

3）防落梁措施：在桥台设置横向防落梁挡块。

八、桥梁耐久性设计

- 为保证混凝土质量、提高耐久性，混凝土原材料及配合比除应符合有关规定及标准外，另提出以下要求：

- 1、水泥：选用低水化热（如中热硅酸盐水泥）和低含碱量水泥，不应采用早强水泥和C3A含量高的水泥（C3A含量宜小于8％）。水泥强度应与混凝土设计强度相适应。为了减少水泥的水化热，降低混凝土内外温差，每方C50砼最大水泥用量应小于480Kg。

- 2、粗骨料：对于大于或等于C30的混凝土，碎石母材的抗压强度与混凝土强度等级之比应大于2，其他级别混凝土比值应大于1.5。碎石的压碎指标小于7％，吸水率小于2％，针、片状颗粒含量小于5％，含泥量小于1%，。石子的最大粒径应不超过钢筋的最小间距和保护层厚度的3/4。碎石的坚固性试验经硫酸钠溶液浸泡循环5次后总重量损失率应不大于5%。大桥混凝土禁止使用板岩作为粗骨料的母材。粗骨料的级配和其他技术要求应符合JTG/T F50-2011的有关规定。

- 3、细骨料：混凝土可采用机制山砂或者河砂。其细度模数均宜在2.8～3.2范围内。砂率宜用35%，当要求大流动性时砂率不应超过40%。细骨料含水率应保持稳定，其表面含水率应小于4%。含泥量小于2%，级配良好。砂的坚固性试验经硫酸钠溶液浸泡循环5次以后总重损失率应不大于8%。大桥混凝土禁止使用板岩作为细骨料的母材。砂中的杂质含量及其他技术要求应符合JTG/T F50-2011的有关规定。

- 4、掺合料

- 高效减水剂与粉煤灰配合使用（简称“双掺”），要求如下：

- 1）胶凝材料：为了防止墩柱在施工过程中发生收缩或温度裂纹，在砼中掺入一定数量的Ⅰ级粉煤灰，具体掺量应由有资质的试验单位经过试配确定，粉煤灰必须满足《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596—2017）的技术要求。

- 2）高效减水剂：选用高效减水剂以降低水灰比和改善混凝土的工作性能，采用的高效减水剂应具有对水泥的分散能力、减水率高、可控制坍落度损失、能提高混凝土耐久性。

- 5、水：应符合JTG/T F50-2011的规定。

- 6、水灰比：应在0.25～0.4之间选用。水灰比应严格控制，向低值靠近。

- 7、氯离子含量：混凝土中氯离子含量（氯离子与水泥的重量比）对于预应力混凝土结构应不大于0.06%，对于钢筋混凝土结构应不大于0.3%。

- 8、钢筋的混凝土保护层：应严格按设计图安装钢筋，准确定位，确保保护层厚度不小于设计值，但也不应大于设计值10mm。

- 关于耐久性混凝土原材料的选用和对施工的要求应按中国土木工程学会标准《混凝土结构耐久性设计与施工指南》（CCES01-2004）的有关规定办理。

九、施工注意事项

1、一般注意事项

1）在施工前应对所提供的导线点、水准点逐一进行检查和核对，在确保桩点无破坏和松动、数据无误的情况下可用于施工放样及控制施工。施工过程中加强对导线点、水准点的保护。

2）施工前应对桩位坐标、各项高程数据进行仔细复核，准确无误后方能放线施工。

3）做好施工过程中的各项环保施工措施及设施，加强施工过程中的污水处理。

4）设计文件中采用材料均为设计中的重要参数，施工中应严格执行，不得随意更改，因特殊原因需作更改，应事先提供相关材料最新试验资料报设计院和业主审核通过，该试验检测资料应经过有关权威检测部门鉴定认可。

5）桥梁所有的外露钢结构均需要做防锈防腐处理，外露钢板除锈后均涂刷1道（60um/道）环氧富锌底漆，2道（40um/道）丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆。

6）施工前，在近桥位处河道两岸应设置警示信号，施工组织方案应征得相关职能部门评审通过方可实施。

7）施工单位应作出详细的停水、停电、吊装、人员及机具设备安全等相关应急预案，确保有应对突发事件的能力与措施。

8）本项目施工时，对于桥台处开挖，应根据地质报告，对于开挖处，严格按照地质报告对基坑边坡进行放坡，并且做好防护工作，避免基坑垮塌。

2、围堰施工注意事项

1）根据现场调查，现场沟渠无水为干沟，施工时，无需围堰，当后期在施工时，若沟渠有水，应进行围堰施工，在围堰施工前，施工单位应完善细化围堰施工方案，并经专家会议评审、监理确认后方可施工，确保围堰的施工安全。

2）围堰填筑顺序应先遵循“先远后近，先下游后上游、先点后线”的原则，循序渐进，分层抛投的方式，严禁零抛散堆。

3）围堰出水后应应采用重型机械碾压，至不再有明显沉降后再进行围堰顶施工。

4）围堰顶应高出水面至少0.5m，确保因水位变化而影响施工安全。

5）围堰顶应铺设不小于50cm厚的粘性土，确保良好的施工环境。

6）围堰施工完后应在围堰四周人工堆码沙袋，宽度不小于1m，高度不小于50cm，沙袋顶距离水面不小于1.5m。

3、桩基施工注意事项

1）桩基础施工时应注意对循环用废泥浆的处理，以利环保。

2）相邻两根桩不得同时成孔或浇筑混凝土，以免扰动孔壁，发生串孔、断桩等事故。

3）施工过程中如发现地质情况与设计资料不符时，施工单位应会同驻地监理工程师及设计院地质专业工程师、结构设计工程师，三方按照单桩设计轴向力、结合实际地质状况共同确定桩基嵌岩深度及终孔高程。桩基终孔时，应根据实际的钻(挖)孔记录资料，仔细判明地层分类及相关力学指标，确保桩基进入设计要求的岩层和深度。

4）灌注桩基混凝土之前应将桩底沉渣清除，摩擦桩不得大于10cm。不得采用加深孔底深度的方法代替清孔。

5）桩基钢筋骨架可分节吊装，上下骨架连接采用机械连接，应使上下节钢筋笼保持在同一轴线上。同一截面的钢筋接头应不超过50%。长度50公分之内应视为同一截面。

6）桩基预埋超声波检测管标准长8m，外径57mm，管壁厚3mm,接头采用φ70钢管栓接，上端应高出桩顶50cm，下端用钢板封底焊接，并至桩底，浇注混凝土前在管内灌满水，上口用塞子塞住。桩基均埋设三根。

7）灌注混凝土时，应采取可靠措施对钢筋骨架进行固定，防止钢筋骨架上浮。支撑系统应对准中线，防止钢筋骨架的倾斜和移动。

8）严格控制混凝土的初凝时间和提升导管的时间，避免因导管提升过快导致桩身砼接触水面而出现断桩，同时也应避免导管提升过慢而导致导管在砼中埋管过深，难以取出甚至拔断的现象。

9）对超声检测有问题的桩基，均应钻探取芯进行质量检测。

4、桥台施工

1）桥台台帽、耳背墙采用支架现浇施工，模板要求尺寸准确，表面平整。立模前涂刷正规的脱膜剂，确保浇出的混凝土尺寸准确、表面光洁美观、无锈斑和异色痕迹。应选用同一厂家的水泥，以利美观和质量。箍筋的弯钩接头，沿长度方向应交错布置。

2）台背填土应选用透水性良好的砂性土，分层填筑夯实，分层厚度20cm，压实度不小于96%，并应做好排水处理。

3）为减小水平土压力，台后填土不得用大型机械推土筑高和填压的方法。

4）待台后填土沉降完毕后方可浇筑桥头搭板混凝土。

5、梁体施工注意事项

1.1现浇钢筋混凝土连续实心板施工

①现浇钢筋混凝土连续实心板采用满堂支架现浇方法进行施工，支架应采用1.2倍上部恒载以及施工荷载进行预压使其具有足够的刚度和强度，消除支架的非弹性变形，克服支架变形产生的不利影响。

②为防止混凝土开裂和棱边碰损，应待混凝土强度达到施工规范的有关要求时方可拆模。

③混凝土颜色应全桥保持一致，外露部分宜尽可能采用同一厂家同一品种的水泥，模板应采取措施确保表面光滑平整。

④混凝土配合比应通过试验确定，确保强度。混凝土浇筑完后，其外露面需保温、保湿、防晒养护不少于3天，尽量减少收缩、温差的影响。

⑤各部分应严格控制截面尺寸，施工误差应限制在施工规范容许的偏差范围之内。要重视施工观测和施工控制，做好各施工阶段的控制分析和调整。主桥箱梁预拱度值与其施工步骤相适应，若改变其施工步骤或方法，应重新计算确定预拱度值。

⑥混凝土施工前必须做配合比试验，综合考虑施工工序、工期安排、环境影响等因素，通过试验，保证混凝土强度指标，并减少混凝土收缩、徐变对结构的不利影响。

⑦大体积砼施工时应采取有效措施，降低水化热的危害，确保混凝土质量。

⑧梁顶面的高程误差应不大于±2cm，平整度应不大于±1cm。箱梁顶面严禁被油污、浮浆污染。

1.2. 普通钢筋施工

①凡因施工需要而断开的钢筋当再次连接时，应满足绑扎搭接长度要求，同一断面内搭接数量应满足规范要求。若采用焊接应满足焊接长度等规范要求。

②施工中如发生钢筋空间位置冲突，可适当调整其布置，但应确保钢筋的净保护层厚度。

③梁施工时钢筋网片之间需设置拉筋，拉筋按梅花型布置，间距以0.3m×0.3m为宜。

7、其它

1）进行桥面铺装前应将梁顶浮浆、油污清除干净，以保证新、旧混凝土良好结合，且应严格控制其厚度及平整度。

2）桥面伸缩装置安装时必须向厂家索要详细的施工工艺细则。

3）在安装支座时应将支座的相对滑移面用丙酮擦拭干净，制作安装高度应符合设计要求，其四角高差不得大于1mm。

4）施工时注意泄水孔、通气孔的预留，各部施工均应注意各种预埋件的埋入，不得遗漏。

5）桥台范围内的沟渠，应按照沟渠设计进行施工。

6）桥梁施工时，对道路侧的人行道进行拆除，拆除后，应使道路与桥梁顺接。

7）在每座桥梁下设置2根DN1500排水管，已保证施工中沟渠畅通。

十一、环境保护

- 施工前应充分做好各种准备工作，详细调查，互相配合，对可能对环境（包括河道水体、地下水以及场地周边大气、噪声等）产生的影响做出准确、充分的分析，并有充分应对措施以及相应的应急预案。

- 施工过程严禁乱堆乱弃，对临时损坏的堤岸、斜坡及绿化应恢复或补栽。

- 运土车辆必须进行密封和覆盖，避免沿路抛洒；施工单位应对车辆进行每车次清洁。

- 施工中的弃土应及时清运至指定地点，对干燥土，应进行洒水，使土层表面保持一定的湿度，防止扬尘。

- 施工中产生的废水严禁直接排放至河流，经处理达标后方可排放。

十二、问题与建议

1、本桥建议在枯水期施工。

2、因本项目为连接厂区与市政道路的便桥，临近人行道，为景观考虑，业主在防撞护栏上进行刷漆，漆颜色按业主要求。

3、建议桥梁与河道同步施工，以免后期河道施工开挖影响桥梁基础。

未尽事宜严格按《公路桥涵施工技术规范》（JTG /T F50—2011）严格执行。