目   录

1、前言	- 1 -

1.1工程概况	- 1 -

1.2勘察的目的、任务和技术要求	- 1 -

1.2.1勘察的目的	- 1 -

1.2.2勘察任务和技术要求	- 1 -

1.3勘察工作执行的主要技术标准	- 2 -

1.4勘察工作的布置及方法	- 3 -

1.5 勘察工作完成的主要工作量及质量评述	- 5 -

2、场地工程地质条件	- 6 -

2.1地理位置及交通概况	- 6 -

2.2气象与水文	- 7 -

2.3区域地质构造及地震	- 8 -

2.4地形地貌	- 9 -

2.5 场地岩土构成及分布	- 10 -

2.6地下水	- 11 -

3、 场地和地基的地震效应	- 13 -

3.1场地的地震参数及抗震设防类别的划分	- 13 -

3.2场地地基土类型和场地类别划分	- 13 -

3.3 场地抗震地段划分	- 14 -

3.4地基土的液化判定	- 14 -

4、 岩土参数的统计、分析及选用	- 14 -

4.1原位测试	- 14 -

4.2室内试验	- 14 -

4.3各岩土主要岩土参数建议值	- 15 -

5、岩土工程的分析与评价	- 16 -

5.1场地的稳定性及适宜性评价	- 16 -

5.2地基土的力学性质评价	- 16 -

5.3地基基础方案分析与评价	- 16 -

6、基坑工程分析与评价	- 17 -

6.1基坑支护	- 17 -

6.2施工降水	- 17 -

6.3地下室抗浮评价	- 17 -

6.4 基坑监测	- 18 -

7、地质条件可能造成的工程风险	- 18 -

8、结论与建议	- 18 -

8.1结论	- 18 -

8.2建议	- 18 -

附件及附图：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘探点一览表 | 1份 |  |
| 2 | 勘探点平面布置图 | 1张 |  |
| 3 | 工程地质剖面图 | 4张 |  |
| 4 | 工程地质柱状图 | 4张 |  |
| 5 | 室内试验报告 | 1份 |  |

# 1、前言

## 1.1工程概况

拟建的永寿场镇污水临时提升泵站位于眉山市东坡区永寿镇。根据建设单位提供的设计方案，本项目新建总建筑面积135㎡。受业主的委托，我公司承担了该项目详细勘察阶段的岩土工程勘察任务。拟建建（构）筑物基本特征详见下表1.1：

表1.1                 拟建工程基本特征一览表

| 建筑物 名 称 | 层数 | 高度 （m） | ±0.00标高（m） | 结构 类型 | 拟采用 基础形式 | 预计基 础埋深 （m） | 最大基础荷载 （kN） | 对变形要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升泵站 | -1F | -4.5 | 399.20 | 钢筋混凝土 | 筏板基础 | -5.5 | 150 | 一般 |

根据《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）第3.0.1条规定，本项目工程重要性等级为二级，场地复杂程度等级为二级，地基复杂程度等级为二级，故市政工程勘察等级为乙级。

## 1.2勘察的目的、任务和技术要求

### 1.2.1勘察的目的

本次勘察为详细勘察阶段，通过工程地质测绘、钻探和室内试验等工作，查明建筑场地的工程地质特征，为施工图设计提供地质依据。

### 1.2.2勘察任务和技术要求

（1）查明建筑场地内及其附近不良地质作用类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议，并对场地的稳定性做出评价；

（2）查明建筑场地影响范围内各岩土层的构成及其成因、类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基土的工程力学性能、均匀性和承载力；

（3）查明埋藏的古河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程的埋藏物及对地基的稳定性作出评价；

（4）查明地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件，提供地下水水位及其季节性变化幅度及历史最高水位，提供地下水各组成成份的含量，判定场地水和土是否对水泥及钢筋结构具有侵蚀性。

（5）提供勘察场地的抗震设防烈度，设计基本地震加速度和设计特征周期。判定场地类别，评定场地属于对抗震有利、或危险地段。

（6）判别有无液化土层和评定其液化等级；

（7）对可能采用的基础形式进行分析评价，并提供设计所需的相关岩土参数。对可能采用的桩基类型、适宜性、持力层选择提出建议，提供桩的极限侧阻力、极限端阻力和变形计算的有关参数，对成桩的可行性、施工时对环境的影响及桩基施工中注意的问题提出建议；

（8）对基坑、边坡工程的设计、施工方案提出建议，并提供设计所需的相关岩土参数；

（9）按现行国家规范、行业标准提出满足施工图设计要求的详细勘察阶段的岩土工程勘察报告。

## 1.3勘察工作执行的主要技术标准

我公司按国家、行业现行有关规范及相关规定工作，依据主要技术规范及规定有：

(1)市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）；

(2)《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；

(3)《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

(4)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)；

(5)《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；

(6)《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

(7)《工程测量规范》（GB50026-2007）；

(8)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)；

(9)《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

(10)《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版)；

(11)《关于进一步加强我市房屋建筑和市政基础设施工程勘察质量管理的通知》（眉建发〔2017〕225号）；

(12)《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）；

(13)其他相关规范、规程及标准等。

## 1.4勘察工作的布置及方法

根据勘察技术要求，经现场踏勘，在充分搜集本地区已有地质资料及工程经验的基础上，结合设计要求，按有关规范的规定，开展本次勘察工作。

（1）工程地质调查

在充分收集工程地质平面图和已有的各种地质资料的前提下，采用追逆法、穿越法相结合的方式进行调绘，包括：①地形地貌的成因、类型、分布等；②地层的成因、年代、产状和风化程度等；③地质构造的类型、规模、分布范围等；④地下水、地表水的类型、补迳排条件等；⑤不良地质作用的类型、分布范围、发生和发展的规律等；

（2）勘探点的布置

为掌握地基土在拟建物范围内纵横方向上的分布情况，及满足工程地质评价的要求等目的，本次勘察按拟建物角点布置勘探点，共布设勘探点4个，钻孔编号ZK1～ZK4，孔间距9～15m。其中，均为控制性钻孔，控制性钻孔大于1/3倍总孔数，满足规范要求。钻孔位置详见勘探点平面布置图。

（3）勘探点的深度

为掌握地层纵深变化，特别是软弱下卧层分布，满足地基变形沉降计算深度及施工方面要求，勘探点深度按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001） 2009年版 4.1.18款，根据野外施工情况予以调整，一般性勘探孔深度以控制地基主要受力层为原则，即条形基础不小于基础底面宽度的3倍，对独立基础不能小于1.5倍，且自基础底面算起不小于5.0m。在上述规定深度范围内遇厚层碎石土和基岩等稳定地层时，勘探孔深度适当调整。对可能采用的桩基础形式的建筑场地，一般性勘探孔的深度应达到预计桩端以下3～5d（d为桩径），且不得小于3m；对大直径桩，不得小于5m。对嵌岩桩，应钻入预计嵌岩面以下3～5d，并穿过溶洞、破碎带，到达稳定层。本次勘察控制性勘探孔深度应满足下卧层验算要求。本次勘察钻孔勘探深度为9.90～10.50m，满足规范和设计要求。

（4）测量放孔

本次勘察工作的测量坐标系统采用2009眉山坐标系，高程系统采用1985国家高程基准，以甲方提供的控制点作为勘探点放样的控制依据，采用GPS定位放孔，测量定位误差小于0.10m，标高误差小于0.05m，满足相关规范要求，采用钢尺进行地下水测量。控制点数据详见表1.4。

表1.4              控制点数据一览表

| 控制点编号 | X | Y | 高程(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K01 | 3317693.602 | 499011.606 | 403.312 | 超出制图范围 |
| K02 | 3317643.086 | 499250.493 | 405.404 | 超出制图范围 |

（5）钻探

采用SH—30及XY—100型工程钻机协同钻进，对所有钻孔进行全断面取芯钻进和原位测试，以便直观地揭露地层、取芯及层位判定等。钻探过程中由专业技术人员进行野外编录工作，做到资料记录及时、准确。

（6）原位测试

a.标准贯入测试：对粉土层进行标准贯入测试，以评价其物理力学性质。

执行的技术标准为：1)标准贯入试验孔以采用回转钻进方法；孔壁不稳定时用套管护壁，钻至试验标高以上15cm处，清除孔底残留土后再进行试验；2)采用自动脱勾的自由落锤法进行锤击，锤击速率小于每分钟30击；3)触探杆相对弯曲小于1/1000。

b.超重型动力触探测试：对卵石层进行超重型动力触探测试，以评价其物理力学性质。

执行的技术标准为：1)采用自动落锤装置；2)触探杆最大倾斜度不超过2%；3)锤击速率每分钟为15～30击。

（7）室内土工试验

本次勘察取粉土进行常规试验及颗粒分析，取卵石进行颗粒分析试验及土腐蚀性分析，取地下水进行水质简分析。

（8）简易水文地质观测

为了解勘察期间地下水稳定水位及埋深，在每个钻孔中均进行了简易水文地质观测。

## 1.5 勘察工作完成的主要工作量及质量评述

本次勘察于2021年2月5日至2021年2月7日完成野外钻探及测试工作，完成的实物工作量见表1.5。

表1.5                 完成实物工作量统计

| 工作项目名称 |  | 单 位 | 数 量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 野外 作业 | 钻孔定位 | 个 | 4 | GPS测定 |
|  | 实际施工钻孔 | 个 | 4 |  |
|  | 钻探总进尺 | m/个 | 40.70/4 |  |
|  | 有效护壁钻孔 | 个 | 4 |  |
|  | 动探对比孔 | 个 | 4 |  |
|  | 标准贯入试验 | 次/孔 | 2/2 | 粉土 |
|  | 超重型圆锥动力触探试验 | m/孔 | 13.8/4 | 卵石 |
|  | 取原状土样 | 件/孔 | 2/2 | 粉土 |
|  | 取扰动土样 | 件/孔 | 6/4 | 卵石 |
|  | 取水样 | 件/孔 | 2/2 | 地下水 |
|  | 水位观测 | 次/孔 | 8/4 | 初见水位和稳定水位 |
| 室内 试验 | 常规试验 | 件 | 2 | 粉土 |
|  | 颗粒分析试验 | 件 | 7 | 粉土、卵石 |
|  | 土腐蚀性试验 | 件 | 2 | 粉土 |

本次勘察从野外施工到室内资料整理全过程各个环节，野外原始资料真实全面，成果报告内容全面、评价理由充分、结论建议科学可行，工程质量良好。

# 2、场地工程地质条件

## 2.1地理位置及交通概况

拟建工程位于眉山市东坡区永寿镇，场地交通四通八达，交通较为便利。交通位置详见图2.1。

图2.1          勘察区交通位置图

## 2.2气象与水文

东坡区地处亚热带湿润型气候，冬无严寒，夏无酷暑，霜雪少见，四季分明。多年平均气温17℃～17.2℃，极端最高气温42℃，极端最低气温－4.3℃；多年平均降水量1000毫米～1040毫米；多年平均相对湿度81%～85%；年无霜期279～318天；多年平均日照数900小时～1165小时；平均风速1.4米/秒，以北风最多。灾害性天气主要有暴雨、洪涝、大风等。

东坡区境属岷江水系，境内河流呈树枝状分布，主要有“一江四河”：岷江，过境段长35.15公里，宽500米至650米，水域面积23平方公里。思蒙河，区境段全长38.85公里，宽75至105米。醴泉河，全长66.87公里，宽20米至50米，年均流量5.67立方米/秒。鱼耶江河，区境段全长24.3公里，河宽146米至156米，年均流量5.67立方米∕秒。王店子河，区境段长15.8公里，河宽110米，年均流量0.4立方米∕秒。

根据调查，场地东侧为一条水渠，西侧距离岷江约1公里，水渠最高历史洪水位约399m，岷江历史最高洪水位约396m。

## 2.3区域地质构造及地震

区域地质资料表明，该区域构造上属新华夏系熊坡～盐井沟雁形构造带彭（山）～眉（山）大向斜，无断裂通过。基岩岩性为白垩系灌口组（K2g），岩层走向北东，微倾南东，产状平缓，倾角4～6度。

晚第三纪前，喜山运动一幕发生，区内隆升，经历漫长的剥蚀阶段；晚第三纪以后，大规模喜山运动二幕发生，造成区内凹陷；之后呈缓慢的间歇性上升和下降，并接受第四系松散沉积。但上升和下降的幅度逐渐减小，其显著特征是岷江河谷地质结构呈内迭式，沉积物从老到新厚度由大到小，河床相对升降速率小于0.1mm/年，表明中更新世以来，新构造运动活动十分微弱，且具有阶段性。区内无深大断裂和活动断裂通过，距龙泉山断裂带20km，远离熊坡—总岗山背斜。

勘察区

图2.3   区域地质构造纲要图

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第三组。

## 2.4地形地貌

拟建场地位于眉山市东坡区永寿镇，地貌单元上属岷江I级阶地，地貌较单一，地形较为平缓，地势较低，场地及周边地面高程约399～405m，相对高差约6m。

图2.3   场地照片

## 2.5 场地岩土构成及分布

经勘探，勘探深度范围内场地地层由上至下分别为：第四系全新统人工填土层（Q4ml）及第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）。现将场地岩土分布及结构特征分述如下：

①杂填土（Q4ml）：杂色，松散，湿，系新近回填，主要由粉土组成，含少量卵石、建筑垃圾及植物根系。场地均有分布，钻探揭露厚度.1.80～2.70m。

②粉土（Q4al+pl）：褐黄色，稍密，很湿，粉粒为主，黏粒次之，切面无光泽，韧性低，干强度低，摇振反应迅速。仅ZK2和ZK3有揭露，钻探揭露厚度0.60～0.90m。

③卵石（Q4al+pl）：杂色，饱和，母岩成份主要为砂岩、花岗岩及玄武岩等，亚圆状，呈中～微风化。卵石粒径2～20cm，卵石含量约50%～80%，充填物主要为砂土，场地均有分布。根据密实度将其划分为四个亚层：

③1松散卵石（Q4al+pl）：杂色，松散，饱和，母岩成份主要为砂岩、花岗岩及玄武岩等，亚圆状，呈中～微风化。卵石粒径2～20cm，卵石含量50%～55%，充填物主要为砂土。仅ZK4有揭露，钻探揭露厚度0.80m

③2稍密卵石（Q4al+pl）：杂色，稍密，饱和，母岩成份主要为砂岩、花岗岩及玄武岩等，亚圆状，呈中～微风化。卵石粒径2～20cm，卵石含量55%～60%，充填物主要为砂土。场地部分地段有分布，钻探揭露厚度0.60～1.20m。

③3中密卵石（Q4al+pl）：杂色，中密，饱和，母岩成份主要为砂岩、花岗岩及玄武岩等，亚圆状，呈中～微风化。卵石粒径2～20cm，卵石含量60%～70%，充填物主要为砂土。场地部分地段分布，钻探揭露厚度1.20～1.90m

③4密实卵石（Q4al+pl）：杂色，密实，饱和，母岩成份主要为砂岩、花岗岩及玄武岩等，亚圆状，呈中～微风化。卵石粒径2～20cm，卵石含量70%～80%，充填物主要为砂土。场地均有分布，本次勘察未揭穿该层。

以上地层分布情况详见工程地质剖面图。

## 2.6地下水

2.6.1地下水类型及埋藏条件

场地内地下水类型主要为上层滞水和孔隙潜水，其补给来源及排泄方式论述如下：

上层滞水：赋存于杂填土包气带中，主要接受大气降水的补给，以蒸发方式排泄。

孔隙潜水：赋存于卵石孔隙中，主要接受大气降水、水渠及岷江补给，以地下渗流的方式向低水头方向排泄。

2.6.2地下水的埋深及变化幅度

勘察期间为枯水期，在勘探深度范围测得混合地下水埋深1.4～1.5m，水位397.77～397.90m。根据区域水文资料和调查，在枯水期、枯水期变化幅度1～3m。

2.6.3场地水、土腐蚀性评价

本次勘察取地下水2件进行水质简分析，按II类环境类型并结合地层的渗透性，并按照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）第12.2节的进行评价，评价结果详见表2.6-1。

表2.6-1     地下水腐蚀性评价

| 评价类型 |  | 腐蚀介质 | 测试值 | 评定标准 | 腐蚀等级 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按环境类型水对混凝土结构的腐蚀性 | 环境类型 为II类 | SO42- (mg/kg) | 92.256～111.476 | ＜300 | 微腐蚀 | 对砼结构具 微腐蚀 |
|  |  | Mg2+ (mg/kg) | 26.277～33.078 | ＜2000 | 微腐蚀 |  |
|  |  | OH- (mg/k g) | 0 | ＜43000 | 微腐蚀 |  |
|  |  | 总矿化度 (mg/k g) | 440 | ＜20000 | 微腐蚀 |  |
| 按地层渗透性水对混凝土结构的腐蚀性 | A | PH值 | 7.33～7.42 | ＞6.5 | 微腐蚀 |  |
|  |  | HCO3- (mmol/L) | 3.149～3.689 | ＞1.0 | 微腐蚀 |  |
| 水对砼结构中的钢筋 | 干湿交替 | C1-(mg/kg) | 88.625～91.461 | ＜100 | 微腐蚀 | 对砼结构中的钢筋具微腐蚀 |

根据上表可知：场地地下水对混凝土结构及混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。

本次勘察采在场地内取了2件土样进行水质简分析试验，依据《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001，2009年版）第12.2节标准进行判定，详见表2.6-2。

表2.6-2                土的腐蚀性判定表

| 评价类型 |  | 腐蚀介质 | 测试值 | 评定 标准 | 腐蚀 等级 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按环境类型土对砼结构的腐蚀性 | 环境类型 为II类 | SO42- (mg/kg) | 52.5～63.5 | ＜450 | 微腐蚀 | 对砼结构具 微腐蚀 |
|  |  | Mg2+ (mg/kg) | 23.6～26.4 | ＜3000 | 微腐蚀 |  |
|  |  | OH- (mg/kg) | 0 | ＜64500 | 微腐蚀 |  |
| 按地层渗透性土对砼结构的腐蚀性 | A类 | PH值 | 7.29～7.35 | ＞6.5 | 微腐蚀 |  |
| 土对砼结构中的钢筋 |  | C1-（mg/kg） | 62.1～70.4 | ＜400 | 微腐蚀 | 对砼结构中的钢筋具微腐蚀 |

从上表评价结果可知：场地内的土对混凝土结构及混凝土结构中钢筋均具微腐蚀性。

2.7不良地质作用及对工程不利的地下埋藏物

根据调查，场地及附近现状情况下未见滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用，地基土中无暗浜、古河道、大的洞室、孤石等对工程不利的地下埋藏物。

# 场地和地基的地震效应

## 3.1场地的地震参数及抗震设防类别的划分

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）附录A及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，抗震设计分组为第三组。

根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008），建议该工程抗震设防不应低于标准设防类。

## 3.2场地地基土类型和场地类别划分

根据钻孔资料，按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）第4.1.3条及地区经验，场地杂填土属及粉土软弱土，松散卵石属中软土，稍密卵石及中密卵石属中硬土，密实卵石属坚硬土。以ZK2和ZK3为例分别估算场地等效剪切波速，详见下表3.2。

表3.2                 场地等效剪切波速计算表

| 土层 | 土层剪切波速 υse(m/s) | ZK2 |  | ZK3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第i层土 的厚度 do(m) | 剪切波传播 时间t(s) | 第i层土 的厚度 do(m) | 剪切波传播 时间t(s) |
| 杂填土 | 100 | 2.5 | 0.025 | 1.8 | 0.018 |
| 粉土 | 140 | 0.6 | 0.004 | 0.9 | 0.006 |
| 稍密卵石 | 300 | 0.9 | 0.003 | 1.3 | 0.004 |
| 中密卵石 | 450 | 1.3 | 0.003 | 1.9 | 0.002 |
| 合计 |  | 5.3 | 0.035 | 5.7 | 0.030 |
| 场地等效剪切波速υse(m/s) |  | 151.428 |  | 190 |  |

由上述波速估算结果知：覆盖层等效剪切波速151.428～190m/s，覆盖层厚度在3～50m范围内，综合判定场地类别为Ⅱ类，对应的设计特征周期值为0.45s。

## 3.3 场地抗震地段划分

本场地地形平坦，无不良地质作用及对工程不利的地下埋藏物，地基稳定性较好。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011－2010)（2016年版）第4.1.1条，本场地处于对建筑抗震一般地段。

## 3.4地基土的液化判定

本场地粉土处于饱和状态，抗震设防烈度为7度，粉土中黏粒含量大于10%。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011－2010)（2016年版）第4.3.3条，粉土属不液化土。

# 岩土参数的统计、分析及选用

## 4.1原位测试

本次勘察对粉土进行标准贯入试验，对卵石进行超重型圆锥动力触探试验，其成果统计按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第14.2节有关要求进行，具体统计成果见表4.1-1～4.1-2。

表4.1-1                 标准贯入试验成果统计表

| 岩土名称 | 频数n | 范围值 （击/30cm） | 平均值φm （击/30cm） | 标准差σ | 变异系数δ | 统计修正系数γs | 标准值φk （击/30cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉土 | 2 | 4.0～5.0 | 4.5 | / | / | / | / |

表4.1-2                超重型圆锥动力触探试验成果统计表

| 岩土名称 | 频数n | 范围值 （击/10cm） | 平均值φm （击/10cm） | 标准差σ | 变异系数δ | 统计修正系数γs | 标准值φk （击/10cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松散卵石 | 8 | 1.0～2.9 | 1.7 | 0.499 | 0.302 | 0.897 | 1.5 |
| 稍密卵石 | 38 | 3.0～5.9 | 4.6 | 1.156 | 0.253 | 0.928 | 4.2 |
| 中密卵石 | 60 | 6.0～10..8 | 7.9 | 1.302 | 0.164 | 0.964 | 7.7 |
| 密实卵石 | 32 | 11.1～14.0 | 12.9 | 4.238 | 0.284 | 0.947 | 12.2 |

## 4.2室内试验

本次勘察取粉土及卵石进行室内试验，对室内试验成果按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第14.2节有关要求进行统计分析。具体见表4.2-1～4.2-3。

表4.2-1         粉质黏土常规试验统计表

| 统计 项目 | 天然 含水 率 WO (%) | 天 然 密 度 ρ0 (g/cm3) | 比 重 Gs | 饱 和 度 Sr (%) | 孔 隙 率 N (%) | 孔 隙 比 eo | 液 限 ωL (%) | 塑 限 ωP (%) | 塑 性 指 数 IP | 液 性 指 数 IL | 天然快剪 |  | 压 缩 系 数 av0.1-0.2 (MPa-1) | 压缩 模量 Es (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内 摩 擦 角 Φ (o) | 内 聚 力 C (kPa) |  |  |
| 频数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大值 | 32.2 | 1.81 | 2.72 | 88 | 51 | 1.032 | 36.2 | 27.3 | 9.2 | 0.61 | 18.3 | 18.1 | 0.435 | 5.13 |
| 最小值 | 31.9 | 1.77 | 2.72 | 85 | 50 | 0.982 | 35.8 | 26.6 | 8.9 | 0.52 | 17.1 | 16.3 | 0.396 | 4.56 |
| 平均值 | 32.1 | 1.79 | 2.72 | 87 | 51 | 1.007 | 36.0 | 27.0 | 9.1 | 0.57 | 17.7 | 17.2 | 0.416 | 4.85 |

表4.2-2          粉土颗粒分析试验成果统计表

| 指标 项目 | 颗 粒 组 成 百 分 比 (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砂 | 粉 粒 | 粘 粒 |
|  | 粒径大小d（mm） |  |  |
|  | 0.25~0.075 | 0.075~0.005 | <0.005 |
| 频数n | 2 | 2 | 2 |
| 最大值 | 25.7 | 67.3 | 13.7 |
| 最小值 | 20.2 | 60.6 | 12.5 |
| 平均值 | 23.0 | 64.0 | 13.1 |

表4.2-3          卵石颗粒分析试验成果统计表

| 指标 项目 | 颗 粒 组 成 百 分 比 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 卵/碎石 |  |  | 砾石 |  | 砂 |  |  | 粉粒、粘粒 |  |
|  | 粒 径 大 小 d (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200~100 | 100~60 | 60~40 | 40~20 | 20~5 | 5~2 | 2~0.5 | 0.5~0.25 | 0.25~ 0.075 | <0.075 |
| 频数n | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 最大值 | 17.3 | 20.5 | 19.4 | 32.5 | 27.8 | 11.3 | 8.8 | 10.7 | 8.5 | 7.8 |
| 最小值 | 5.2 | 9.9 | 6.9 | 16.1 | 2.9 | 3.7 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.8 |
| 平均值 | 12.3 | 14.7 | 15.4 | 21.9 | 10.7 | 6.1 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 3.7 |

## 4.3各岩土主要岩土参数建议值

本次勘察依据所进行的原位测试及室内土工试验成果，结合该地区已有的研究成果、工程经验，对本场地所分布的地基土的物理、力学性质指标综合分析后，确定地基土主要岩土参数建议值，详见表4.3。

表4.3                 主要岩土物理力学指标建议值表

| 岩土 名称 | 状态 | 天然重度 | 压缩模量 | 变形模量 | 内聚力 | 内摩擦角 | 承载力 特征值 | 临时边坡 坡率允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | γ0（kN/m3） | Es（MPa） | E0（MPa） | C（kPa） | Φ（度） | fak（kPa） |  |
| 杂填土 | 松散 | 17.5 | / |  | / | / | / | 1:2.00 |
| 粉土 | 稍密 | 17.9 | 4.8 |  | 17.2 | 17.7 | 90 | 1:1.75 |
| 松散卵石 | 松散 | 20.5 | 22.0 | 18.0 | 0 | 30.0 | 180 | 1::1.25 |
| 稍密卵石 | 稍密 | 21.0 | 24.0 | 21.0 | 0 | 35.0 | 300 | 1:1.00 |
| 中密卵石 | 中密 | 21.5 | 34.0 | 28.0 | 0 | 40.0 | 500 | 1:0.75 |
| 密实卵石 | 密实 | 22.0 | 45.0 | 37.0 | 0 | 45.0 | 800 | 1:0.50 |

# 5、岩土工程的分析与评价

## 5.1场地的稳定性及适宜性评价

拟建场地位于眉山市东坡区永寿镇，该场地就区域地壳稳定性来看，是处于周围微弱活动环境中的地震稳定区，对建筑物无不良影响，因此区域场地较稳定。

拟建场地地形开阔，地貌单一，场地无断裂，滑坡、塌陷等影响场地地基的不良地质作用，场地的稳定性较好，适宜修建。

## 5.2地基土的力学性质评价

由室内试验结果，结合拟建物上部结构荷载及变形要求，对场地内钻探深度范围内的土层性质作如下评价：

杂填土：场地均有分布，松散状，承载力极低，属高压缩性的欠固结土，不能作为拟建物基础持力层。

粉土：场地部分地段缺失分布，可塑状，承载力较低，压缩性较高，不宜作为拟建物的基础持力层。

卵石：场地均有分布，层位较稳定，承载力较高，可作为拟建物的基础持力层。

## 5.3地基基础方案分析与评价

5.3.1地基均匀性评价

经钻探揭露，基底以下均为中密卵石，其地层平缓，层位稳定，定性评价为均匀地基。

5.3.2基础形式及持力层建议

据场地工程地质条件及岩土室内试验成果，结合拟建建（构）筑自身结构形式及荷载、施工方便等因素综合考虑，力求做到技术可行、经济合理，对拟建物的基础形式及持力层建议如下：

根据勘察成果基底以下为中密卵石，其地层平缓，层位稳定，厚度较大，承载力较高，可作为拟建物基础持力层。因此，建议本工程采用筏板基础，以中密卵石作为拟建物基础持力层。

# 6、基坑工程分析与评价

## 6.1基坑支护

根据设计方案，本工程基坑开挖深度约4.5m，基坑工程安全等级三级。基坑开挖后，坑壁岩土层为杂填土、粉土、及卵石，其自稳性较差，若直立开挖，基坑有失稳的风险。据调查，场地周边具备放坡条件。因此，建议对本工程基坑采用放坡处理，基坑设计所需参数详见表4.3。

## 6.2施工降水

根据勘察结果，本场地地下水水位较高，且地势较低，降雨时易汇水，设计时需考虑降水措施。因此，建议本工程采用降水井进行降水，卵石渗透系数可按25m/d考虑。

## 6.3地下室抗浮评价

根据勘察结果，本场地地下水水位较高，且地势较低，降雨时易汇水，汇入的地表水沿施工肥槽下渗至基坑内形成稳定地下水，从而对地下室底板产生浮托力。因此，建议抗浮设防水位按室外最低地坪标考虑（室外地坪标高暂未确定，按最终设计标高取值）。当上部荷载无法满足抗浮要求时，建议采用抗浮锚杆或抗拔桩，抗浮设计所需参数详见表6.3。

表6.3                 抗浮锚杆设计所需参数建议值表

| 岩土名称 | 中密卵石 | 密实卵石 |
| --- | --- | --- |
| 极限粘接强度标准值fmg(kPa) | 260 | 320 |

### 6.4 基坑监测

根据设计方案及勘察结果，本工程基坑开挖深度较大，建议设计时应按相关规范、标准及规程等的要求设置变形监测点，及时掌握基坑变形情况，以保证场地周边建(构)筑物、设施及施工安全。

# 7、地质条件可能造成的工程风险

本工程基坑开挖深度较大，基坑变形会影响施工安全，施工单位在施工前应组织技术人员编制专项施工方案。

# 8、结论与建议

## 8.1结论

（1）场地较稳定，适宜修建。

（2）本区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，抗震设计分组为第三组，场地类别为II类，设计特征值周期为0.45s。粉土属不液化土。处于对建筑抗震一般地段。

（3）勘察期间为枯水期，在勘探深度范围测得混合地下水埋深1.4～1.5m，水位397.77～397.90m。根据区域水文资料和调查，在枯水期、枯水期变化幅度1～3m。

（4）场地地下水水对混凝土结构及混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。

（5）场地土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。

## 8.2建议

（1）各岩土物理力学性质指标建议值可按表4.3采用。

（2）建议本工程采用筏板基础，以中密卵石作为拟建物基础持力层。

（3）建议对本工程基坑采用放坡处理，基坑设计所需参数详见表4.3。

（4）建议本工程采用降水井进行降水，卵石渗透系数可按25m/d考虑。

（5）建议抗浮设防水位按室外最低地坪标考虑（室外地坪标高暂未确定，按最终设计标高取值）。当上部荷载无法满足抗浮要求时，建议采用抗浮锚杆或抗拔桩，抗浮设计所需参数详见表6.3。

（6）建议设计时应按相关规范、标准及规程等的要求设置变形监测点，及时掌握基坑变形情况，以保证场地周边建(构)筑物、设施及施工安全。

（7）在施工过程中，若遇地质情况异常，由建设单位组织有关设计、施工、监理、质检及勘察等单位或部门到现场进行处理。

（8）应作好临时基坑支护工作，施工前作好场地及基槽周边的截排水措施，基槽内积水应及时疏排。

（9）本报告作为施工图设计之依据，经施工图审查机构审查合格后方可生效。