独基_序号4

一、设计资料

1.独基类型：阶形现浇

2.独基尺寸

长(mm)   宽(mm)   高(mm)

一阶  3800     3800      350

二阶  2100     2100      350

基础底标高：-1.50m

基础移心：x方向0 mm  y方向0 mm

3.独基材料信息

混凝土等级：C30

钢筋级别：  X方向:HRB400   Y方向:HRB400

4.地基承载力参数：

底板受拉面积百分比：0.00

修正前地基承载力特征值：100.00 kPa

宽度修正系数：0.00

深度修正系数：1.60

基底标高以上土层的加权平均重度(地下水位下取浮重度)：20.00 kN/m3

基底以下土层的重度：20.00 kN/m3

修正用基础埋置深度：1.80 m

计算方法：中华人民共和国国家标准GB50007-2011 --综合法

5.计算设计参数:

荷载作用点标高：0.00m

拉梁承担弯矩比例 X方向: 0.00   Y方向: 0.00

基础底面积:14.44 m2

基础顶单位面积覆土重:20.86 kPa

独立基础自重:164.94 kN

保护层厚度:40mm  最小配筋率:0.15%

主筋强度: X 360N/mm2  Y 360N/mm2

承载力抗震调整系数γRE：拉弯0.75,压剪0.85,非抗震组合取1

6.柱信息:

柱信息表

| 序号 | 截面宽 | 截面高 | 沿轴偏心 | 偏轴偏心 | 相对转角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 外接柱 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |

7.设计时执行的规范：

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007－2011）  以下简称 基础规范

《混凝土结构设计规范》 （GB 50010－2010）  以下简称 混凝土规范

二、计算过程

1、地基承载力验算

-----------------------------------------------------------------------------

【1:  SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活】

N=1563.91 kN  .=31.24 kN.m  .=-11.87 kN.m  .=-6.47 kN  .=-21.74 kN

基础底部形心荷载

N=1563.91 kN  .=63.84 kN.m  .=-21.57 kN.m  .=-6.47 kN  .=-21.74 kN

-----------------------------------------------------------------------------

b = 3.80 m

=  +  (b - 3) +  (d - 0.5)

= 100.00+0.00×20.00×(3.80-3)+1.60×20.00×(1.80-0.5)

= 141.60 kPa

= bl26= 3.80*3.8026= 9.15

= lb26= 3.80*3.8026= 9.15

当轴心荷载作用时,根据5.2.2-1：

= Fk+GkA= 1563.91+466.1914.44= 140.59 kPa

当轴心荷载同双方向弯矩共同作用时：

= Fk+GkA+ MxWx+ MyWy= 1563.91+466.1914.44+ 63.849.15+ 21.579.15= 149.93 kPa

= Fk+GkA- MxWx- MyWy= 1563.91+466.1914.44- 63.849.15- 21.579.15= 131.25 kPa

当竖向力作用时:

= 140.00 kPa， = 141.60 kPa

≤

当竖向力和、同时作用时:

= 149.00 kPa，1.2 = 1.2×141.60 = 169.92 kPa

≤ 1.2

地基承载力验算满足

-----------------------------------------------------------------------------

【7:  SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活-0.60*风x】

N=1563.11 kN  .=31.25 kN.m  .=-31.54 kN.m  .=-15.14 kN  .=-21.74 kN

基础底部形心荷载

N=1563.11 kN  .=63.86 kN.m  .=-54.24 kN.m  .=-15.14 kN  .=-21.74 kN

-----------------------------------------------------------------------------

b = 3.80 m

=  +  (b - 3) +  (d - 0.5)

= 100.00+0.00×20.00×(3.80-3)+1.60×20.00×(1.80-0.5)

= 141.60 kPa

= bl26= 3.80*3.8026= 9.15

= lb26= 3.80*3.8026= 9.15

当轴心荷载作用时,根据5.2.2-1：

= Fk+GkA= 1563.11+466.1914.44= 140.53 kPa

当轴心荷载同双方向弯矩共同作用时：

= Fk+GkA+ MxWx+ MyWy= 1563.11+466.1914.44+ 63.869.15+ 54.249.15= 153.45 kPa

= Fk+GkA- MxWx- MyWy= 1563.11+466.1914.44- 63.869.15- 54.249.15= 127.62 kPa

当竖向力作用时:

= 140.00 kPa， = 141.60 kPa

≤

当竖向力和、同时作用时:

= 153.00 kPa，1.2 = 1.2×141.60 = 169.92 kPa

≤ 1.2

地基承载力验算满足

-----------------------------------------------------------------------------

【11:  SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活-0.60*风y】

N=1573.51 kN  .=49.77 kN.m  .=-11.75 kN.m  .=-6.41 kN  .=-29.25 kN

基础底部形心荷载

N=1573.51 kN  .=93.65 kN.m  .=-21.36 kN.m  .=-6.41 kN  .=-29.25 kN

-----------------------------------------------------------------------------

b = 3.80 m

=  +  (b - 3) +  (d - 0.5)

= 100.00+0.00×20.00×(3.80-3)+1.60×20.00×(1.80-0.5)

= 141.60 kPa

= bl26= 3.80*3.8026= 9.15

= lb26= 3.80*3.8026= 9.15

当轴心荷载作用时,根据5.2.2-1：

= Fk+GkA= 1573.51+466.1914.44= 141.25 kPa

当轴心荷载同双方向弯矩共同作用时：

= Fk+GkA+ MxWx+ MyWy= 1573.51+466.1914.44+ 93.659.15+ 21.369.15= 153.83 kPa

= Fk+GkA- MxWx- MyWy= 1573.51+466.1914.44- 93.659.15- 21.369.15= 128.68 kPa

当竖向力作用时:

= 141.00 kPa， = 141.60 kPa

≤

当竖向力和、同时作用时:

= 153.00 kPa，1.2 = 1.2×141.60 = 169.92 kPa

≤ 1.2

地基承载力验算满足

2、基础冲剪计算

-----------------------------------------------------------------------------

【25:  SATWE基本组合:1.30*恒+1.50*活-0.90*风y】

N=2091.01 kN  .=69.79 kN.m  .=-15.46 kN.m  .=-8.44 kN  .=-40.52 kN

基础底部形心荷载

N=2091.01 kN  .=130.56 kN.m  .=-28.12 kN.m  .=-8.44 kN  .=-40.52 kN

-----------------------------------------------------------------------------

a、冲切验算

冲切力抗力计算:

X+方向,高度 H=   700

= ××γRE =  143.35× 2.80×1.00=  401.38

0.7(+)/2= 0.7×1.00×1432.89×(0.50+1.80)×0.65/2 =  749.76kN

◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎

X-方向,高度 H=   700

= ××γRE =  147.88× 2.80×1.00=  414.07

0.7(+)/2= 0.7×1.00×1432.89×(0.50+1.80)×0.65/2 =  749.76kN

◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎

Y+方向,高度 H=   700

= ××γRE =  138.04× 2.80×1.00=  386.52

0.7(+)/2= 0.7×1.00×1432.89×(0.50+1.80)×0.65/2 =  749.76kN

◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎

Y-方向,高度 H=   700

= ××γRE =  159.08× 2.80×1.00=  445.43

0.7(+)/2= 0.7×1.00×1432.89×(0.50+1.80)×0.65/2 =  749.76kN

◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎

X+方向,高度 H=   350mm

= ××γRE =  142.62× 1.79×1.00=  254.94

0.7(+)/2= 0.7×1.00×1432.89×(2.10+2.70)×0.30/2 =  722.18kN

◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎

X-方向,高度 H =   350mm

= ××γRE =  147.88× 1.79×1.00=  264.34

0.7(+)/2= 0.7×1.00×1432.89×(2.10+2.70)×0.30/2 =  722.18kN

◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎

Y+方向,高度  H=   350mm

= ××γRE =  134.66× 1.79×1.00=  240.71

0.7(+)/2= 0.7×1.00×1432.89×(2.10+2.70)×0.30/2 =  722.18kN

◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎

Y-方向,高度  H=   350mm

= ××γRE =  159.08× 1.79×1.00=  284.36

0.7(+)/2= 0.7×1.00×1432.89×(2.10+2.70)×0.30/2 =  722.18kN

◎◎◎本方向冲切验算满足◎◎◎

独基尺寸    长       宽       高

3800    3800     350

2100    2100     350

3、基础配筋弯矩计算

-----------------------------------------------------------------------------

【21:  SATWE基本组合:1.30*恒+1.50*活-0.90*风x】

N=2075.42 kN  .=42.01 kN.m  .=-45.15 kN.m  .=-21.54 kN  .=-29.25 kN

基础底部形心荷载

N=2075.42 kN  .=85.89 kN.m  .=-77.45 kN.m  .=-21.54 kN  .=-29.25 kN

-----------------------------------------------------------------------------

弯矩计算：

x方向, =   300mm

= ×[(2+a`)×(+)+(-)*]×γRE/12

= 0.85×0.85[(2× 3.80+ 2.10)×( 152.2+ 148.4)+    ( 152.2- 148.4)* 3.80]×1.00/12

= 176.43kN.m

y方向, =   280mm

= ×[(2+a`)×(+)+(-)*]×γRE/12

= 0.85×0.85[(2× 3.80+ 2.10)×( 153.1+ 148.9)+    ( 153.1- 148.9)* 3.80]×1.00/12

= 177.36kN.m

x方向, =   650mm

= ×[(2+a`)×(+)+(-)*]×γRE/12

= 1.65×1.65[(2× 3.80+ 0.50)×( 152.2+ 144.8)+    ( 152.2- 144.8)* 3.80]×1.00/12

= 552.20kN.m

y方向, =   630mm

= ×[(2+a`)×(+)+(-)*]×γRE/12

= 1.65×1.65[(2× 3.80+ 0.50)×( 153.1+ 145.0)+    ( 153.1- 145.0)* 3.80]×1.00/12

= 554.81kN.m

-----------------------------------------------------------------------------

【25:  SATWE基本组合:1.30*恒+1.50*活-0.90*风y】

N=2091.01 kN  .=69.79 kN.m  .=-15.46 kN.m  .=-8.44 kN  .=-40.52 kN

基础底部形心荷载

N=2091.01 kN  .=130.56 kN.m  .=-28.12 kN.m  .=-8.44 kN  .=-40.52 kN

-----------------------------------------------------------------------------

弯矩计算：

x方向, =   300mm

= ×[(2+a`)×(+)+(-)*]×γRE/12

= 0.85×0.85[(2× 3.80+ 2.10)×( 147.9+ 146.5)+    ( 147.9- 146.5)* 3.80]×1.00/12

= 172.24kN.m

y方向, =   280mm

= ×[(2+a`)×(+)+(-)*]×γRE/12

= 0.85×0.85[(2× 3.80+ 2.10)×( 159.1+ 152.7)+    ( 159.1- 152.7)* 3.80]×1.00/12

= 183.55kN.m

x方向, =   650mm

= ×[(2+a`)×(+)+(-)*]×γRE/12

= 1.65×1.65[(2× 3.80+ 0.50)×( 147.9+ 145.2)+    ( 147.9- 145.2)* 3.80]×1.00/12

= 540.92kN.m

y方向, =   630mm

= ×[(2+a`)×(+)+(-)*]×γRE/12

= 1.65×1.65[(2× 3.80+ 0.50)×( 159.1+ 146.7)+    ( 159.1- 146.7)* 3.80]×1.00/12

= 572.60kN.m

三、独基尺寸及配筋结果

独基尺寸    长(S)    宽(B)    高(H)

3800    3800     350

2100    2100     350

1、底部配筋：

X方向:  =   552.203      组合号:  21

= /(0.9)/B =    552202.9/(0.9×0.650×360.)/  3.80=   690.0/m

Y方向:  =   572.597      组合号:  25

= /(0.9)/S =    572596.9/(0.9×0.630×360.)/  3.80=   738.2/m

配筋方向： 计算钢筋(mm2/m)  构造钢筋(mm2/m)   实配

X方向          815.1            815.1HRB400  14 @180

Y方向          815.1            815.1HRB400  14 @180